玉林市中西医结合骨科医院

实训中心信息化配套设备采购清单及参数要求

设备需求数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像机 | 20 | 台 |  |  |
| 2 | 摄像机支架 | 20 | 台 |  |  |
| 3 | 拾音器 | 20 | 个 |  |  |
| 4 | 天花扬声器 | 10 | 个 |  |  |
| 5 | OSVE手持评分端 | 14 | 台 |  |  |
| 6 | NVR硬盘录像机 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 硬盘 | 5 | 块 |  |  |
| 8 | 带前置广播功放 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 广播寻呼话筒 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 24口监控POE交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 24口三层汇聚交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 理线架 | 4 | 台 |  |  |
| 13 | PDU电源 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 网络机柜 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 交互一体机86寸 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 交互一体机移动支架 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 监视器 | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 解码器 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 实训中心考站整体弱电施工 | 1 | 项 |  |  |
| 总合计 | ¥ |  |  |  |  |

设备技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像机 | 1、视频分辨力≥1500线(2560x1440)，支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍。 2、支持最低照度可达彩色≥0.005Lux，黑白≥0.001Lux。 3、信噪比≥56dB，网络延时不大于102ms。 4、设备与客户端之间用 100m 五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 5、在丢包率设置≥10%的网络环境下，可正常显示监视画面。 6、支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能。 7、支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉，水平手控速度不小于60°/S，产品定位准确度小于等于±0.1°。支持水平0-350°旋转，垂直0-90°旋转。 8、支持≥300个预置位，支持≥8条巡航扫描，支持≥7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。 9、可将视频图像存储至 SD 卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持≥128GB SD卡。 10、支持三码流同时输出,支持码流平滑设置。 11、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 12、设备在 IE浏览器下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测设置选项。 13、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃。 14、电源电压在DC12V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 15、具有≥1个RJ45网络接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口。 |
| 2 | 摄像机支架 | 定制壁装或者吊装固定支架，根据现场安装环境的实际情况进行调整定制。 |
| 3 | 拾音器 | 指向性：全向≥60°定向； 拾音范围：半径≥5m；灵敏度：≥-37dBV/Pa； 信噪比：≥90dB； 过载声压：≥120dBSPL； 安装方式：吸顶安装； 电源DC12V（9V-18V）； 电源接口：DC12V； |
| 4 | 天花扬声器 | 1.天花扬声器采用时尚潮流细边的平面大圆网和碳素合金细孔铝网设计，配合RAL白色涂层可以完美与任何室内场合融为一体。 2.装置一款≥6.5寸、磁路经工程塑料特殊工艺包射、鼓纸采用海澡类打捞生物扣解热压形成，全频设计扬声器，超强再现语音与音乐。 3.符合IEC268-5功率处理能力（PHC）标准，能在额定功率下连续工作≥100小时，模拟声学反馈曝露（SAFE）测试，它可以在短时间内承受两倍的额定功率，这确保了扬声器在极端条件下的高可靠性，延长了使用寿命，显著降低了发生故障或性能下降的几率。 4.技术规格 5.扬声器：≥6.5”*1 6.有效频率范围：≥（140~16k）Hz 7.额定功率：≥5W 8.最大声压级：≥100dB 9.特性灵敏度：≥（1m/1w）92dB |
| 5 | OSVE手持评分端 | 版本：WiFi 8GB+128G 运行内存：≥8G 存储容量：≥128G 尺寸：≥11.5英寸 分辨率：≥2000*1200 CPU核数：≥8核 前置摄像头：≥800万 后置摄像头：≥1300万 操作系统：HarmonyOS 2 电池容量：≥7250mAh 数据接口：USB Type-C |
| 6 | NVR硬盘录像机 | 1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口、1+1 500W冗余电源；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口；具有≥1路直流12V输出接口；可内置≥8个SATA接口硬盘。 2、支持最大接入带宽≥320Mbps，最大存储带宽≥320Mbps，最大转发带宽≥256Mbps。 3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘。 4、设备由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作。 ▲5、HDMI1和HDMI2支持最大单路≥8K（7680×4320）和≥1080P（1920×1080）异源输出（竞标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）。 6、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。 7、支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息。 ▲8、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置（竞标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）。 9、支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以POE方式接入网络广播。 10、支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。 ▲11、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持≥30个切片，按日最大支持≥24个切片，按时最大支持≥60个切片（竞标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）。 ▲12、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段（竞标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）。 13、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。 ▲14、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡（竞标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）。 15、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理。 16、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 ▲17、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（竞标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）。 18、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。 ▲19、支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（竞标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章）。 |
| 7 | 硬盘 | 容量：8TB*5块 接口：SATA接口 转速：5400rpm 缓存：256MB 硬盘尺寸：3.5英寸 |
| 8 | 带前置广播功放 | 1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。 2.100V，70V120W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3.有默音功能，便于插入优先广播。 4.各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。 5.5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。 6.输出调整率由满载到空载，小于3dB 7.输出方式P1，70V、100V定压输出 8.辅助输出≥1V 9.输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡 AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡 10.频响50Hz-16kHz（±3dB） 11.谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压 12.信噪比Mic1，2，3：>75dB AUX1，2：>80dB 13.音调调节低音：±10dB（100Hz） 14.高音：±10dB（10kHz） 15.保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。 16.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） 17.电源AC220V-240V/50Hz-60Hz 18.外包装尺寸（mm）（L×W×H）520×430×195 19.机器尺寸（mm）（L×W×H）420×338×88 20.毛重10.8kg 21.净重9kg |
| 9 | 广播寻呼话筒 | 1.按电声学原理精心设计、采用直径≥16mm小膜片背极式电容极头，具有良好的频响特 2.音质保真、清晰、宏亮；先进的表面处理工艺，软管加工方法独特，弯曲时手感良好， 3.作防锈处理；灯环显示新颖的鹅颈式外形，美观大方； 4.输入阻抗：600欧；频响：50-15000Hz；灵敏度：-54dB±3dB； |
| 10 | 24口监控POE交换机 | 1.▲交换容量 ：交换容量≥52Gbps； 2.▲包转发率 ：包转发率≥38.69Mpps； 3.端口类型 ：24个千兆电口，≥2个千兆SFP； 4.二层功能 ：支持MAC地址≥8K； 5.PoE ：支持POE/POE+，POE功率超过370W； 6.长期工作温度：长期工作环境温度范围：0℃~45℃； 7.长期工作湿度：长期工作环境相对湿度为5%~95%； 8.▲工作模式：支持标准模式、端口隔离、汇聚上联、流控关闭四种工作模式； |
| 11 | 24口三层汇聚交换机 | 1.▲交换容量：交换容量≥598Gbps，堆叠后的交换容量≥5.98Tbps； 2.▲包转发率“包转发率≥148Mpps； 3.端口类型：24个千兆电口，≥4个万兆SFP+，支持自适应为1000M； 4.Console接口：支持Console接口 5.网络指示灯：支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管。设备上线，清晰可见。 6.二层功能： 支持MAC地址≥16K； 支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 VLAN Stacking。 7.以太环网保护： 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032），支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 8.三层功能： 支持静态路由，策略路由路由，最大 512 个 FIBv4 条目，最大 512 个 FIBv6 条目； 支持IPv6特性； 9.堆叠：支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 10.MTBF：MTBF（平均无故障时间）超过70年； 11.可用度：可用度满足99.999%的电信级可靠性要求； 12.业务口防雷：业务口防雷可达10KV； 13.长期运行温度：设备能够长期在-5°C ~ +50°C温度范围内稳定运行； 14.节能：支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 15.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护。 16.▲为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目授权书及售后服务承诺函原件，否则采购方将不予验收通过。 |
| 12 | 理线架 | 19英寸机架式金属理线架 材质：加厚冷轧钢板 规格：24档48口 |
| 13 | PDU电源 | 类型：≥八联 输出插座数量 ：≥8孔 进线电线规格： ≥1.0mm² 电源线：≥ 2米 插头类型：10A国标插头 额定电压：250V 额定功率：2500W |
| 14 | 网络机柜 | 类型：网络机柜 容量：42U 尺寸：600宽600深2000高 颜色：黑色 材质：SPCC优质冷轧钢，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑 |
| 15 | 交互一体机86寸 | 一、整机设计 1.整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。 2.屏幕尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。 3.整机具备前置2×15W中高音音箱,采用防尘设计。 ▲4.产品采用红外多点触控技术，需支持手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，需支持主流多种操作系统。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 5.设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。 6.具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤2毫米，触控精准度32768x32768。 ▲7.具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 8.具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。 9.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。 10.需支持安卓系统启动后可自动启动内置ops系统，需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。 11.产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。 ▲12.产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 13. 当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。 14.需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB。 ▲15.内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） ▲16.具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） ▲17.需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 18.产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。 19.内置安卓系统，系统版本不低于14.0，内存不低于4G,存储不低于32G；需支持对内置电脑进行还原操作。 ▲20.整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，视角≥118°，需支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 21.支持无PC状态下，支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。 22.需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。 23.内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。 ▲24.需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 25. 无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 26.设备内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。 27.设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。 28.OPS插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置不低于Intel Core i5；内存不低于8G；硬盘不低于256G-SSD 固态硬盘；具有独立非外扩展接口：HDMI out≥1个 、Mic in≥1个、 LINE-out≥1个、USB口≥6个，Rj45≥1个；内置有线网卡和无线网卡。 二、白板软件 备课 1.备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2.支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期（支持不少于永久、30天、7天等）、私密和公开的设置。 ▲3.课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间，至少可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 4.新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。 5.支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 6.支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。 7.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等不少于7种形式的特效；支持顺序调整，支持应用到全部。 8.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 9.支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入（无效果、百叶窗、擦入、浮入、放大、旋转、掉落）、动作（无效果、闪烁、抖动、心跳、旋转、翻转）、退出（无效果、淡出、百叶窗、擦出、浮出、缩小、旋转、飞出）等不少于20种元素动画形式。 ▲10.支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 授课 1.支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。 2.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。 ▲3.提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 4.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。 5.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 三、同屏软件 1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。 2.支持将手机中的音视频文件无线推送至产品 ,并能进行播放和进行音量大小调节。 ▲3.支持不少于6个投屏客户端图像画面对比展示，在产品上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 4.要求产品显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作 ,方便手机端对产品进行远程控制。 5.支持鼠标遥控器功能,通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。 ▲6.Windows客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；Windows客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 四、微课软件 ▲1.支持对音源、分辨率、录制区域进行设置；录制音源至少支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 2.支持打开录课列表窗口，查看文件列表；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表。 ▲3.支持倒计时功能，开始录制倒计时3S后开始录制；支持录制过程中，录制工具条不影响录制画面。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 4.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放。 5.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。 ▲6.支持对录制后的视频进行剪辑，剪辑包括视频合并、视频剪切、视频预览、并且可以添加水印；剪辑功能支持添加至少25字文字水印，支持字号选择、透明度调整，支持多种颜色，水印显示位置可选择。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 7.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 ▲8.支持将视频文件上传至云端存储；支持在上传列表查看所有上传中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 9.支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表；支持在云微课的任意目录下对文件或文件夹进行分享、下载、移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 10.支持将云微课中的视频文件或文件夹下载至本地；支持在下载列表中查看所有下载中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作；支持分享功能，包含手机号分享和链接分享，被分享用户登录后可打开并查看分享文件。 五、教学管理软件 ▲1.软件可最小化至任务栏或退出应用，方便老师按照个人习惯使用；需支持组件及应用，默认显示天气组件，并显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；需支持快速调起白板、传屏、展台等应用；需支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 2.可快速打开平台查看对应的资源中心及个人云盘；教师的个人云盘存储空间不少于50G，教师可查看自己的个人资源、云微课、云课件；教师可将本地资源进行上传，也可将云端资源下载到本地。 ▲3.支持查看Windows内的应用列表，可自动获取Windows系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上；支持预置多种桌面组件，包含推荐应用、天气、课表、日历、每日一言、时钟、欢迎语、我的云盘、资源中心、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、微课。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 4.支持查看课程列表，至少包括常规课程、互动课程、直播课程；课表以日历的形式呈现，可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表。 5.支持常规课程创建，可设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间。 6.支持远程互动课程创建，可设置课程主题、开课日期、时间，设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。 7.支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。 8.支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。 ▲9.支持设置开启/关闭数据同步，开启后，所有数据均会自动上传至云端，异地登录后也可选择下载并覆盖原有数据；支持设置开启/关闭开机自启；开启后，设备开机则会直接打开教学桌面；关闭后，设备开机则不会打开教学桌面，用户可以选择通过点击图标再打开。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） ▲10.支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用app扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） 11.支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。 ▲12.支持查看多个桌面列表，可任意增加/删除桌面，并对桌面进行命名，点击桌面可快速定位到桌面；支持基础信息设置，可设置桌面背景、欢迎语、数据同步、开机自启等设置；支持设置欢迎语，展示在桌面顶部，可设置文本内容、颜色、字体、字号、下划线、加粗、斜体等。（投标时提供具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章） |
| 16 | 交互一体机移动支架 | 交互一体机移动支架 安装尺寸：50-86寸 |
| 17 | 监视器 | 1.支持≥3840*2160@60Hz超高清显示； 2.采用超宽视角屏幕（上下左右）178°； 3.450nits高亮度显示； 4.支持网络信号解码，含H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式，支持16路1080P@30Hz或32路720P@30Hz或36路D1及以下分辨率实时解码，支持PS、RTP等主流的封装格式； 5.支持36画面分屏显示，支持信号轮询、场景切换，并支持网络集中管理； 6.标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求； 7.内置喇叭，创造有声视界； 8.支持Web、SmartWall、红外遥控、按键等多种操作方式； 9.显示尺寸：≥55 inch； 10.屏幕可视区域：≥1209.6 mm (H) × 680.4 mm (V)； 11.物理分辨率：≥3840 × 2160 12.背光源类型：D-LED 13.像素间距：≤0.315 mm (H) × 0.315 mm (V) 14.亮度：≥450 cd/m² 15.可视角：≥178° (H) / 178° (V) 16.色深度：≥8 bit ,16.7 M 17.对比度：≥3000 : 1 18.响应时间：≥6.5 ms（typ） 19.刷新率：≥60 Hz 20.雾度：Haze 2%, 3H 21.色域：≥72% NTSC 22.连续使用时间：≥7 × 24 H 23.音视频输入接口：≥HDMI2.0 ×1 24.音视频输出接口：≥Speaker × 2，AUDIO OUT ×1 25.数据传输接口：≥USB2.0 × 2 (支持U盘播放和程序在线升级) 26.控制接口：≥LAN ×1，CONSOLE ×1，RALAY IN×1，RELAY OUT×2，RS485 ×1 27.电源：≤100-240 V～, 50/60 Hz, 2.2A Max 28.功耗：≤ 220 W 29.待机功耗：≤ 0.5 W 30.工作温度：≤0 °C ~ 40 °C 31.工作湿度：约20% ~ 80% RH (无冷凝水) 32.存储温度：约-20 °C ~ 60 °C 33.存储湿度：约10% ~ 90% RH (无冷凝水) 34.喇叭：≥8 Ω 10 W ×2 35.边框宽度：1.3 mm（上/左/右），23.96 mm（下） |
| 18 | 解码器 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、支持≥2路3200W、或≥2路2400W、或≥4路1200W、或≥8路800W、或≥10路分辨率为600W、或≥16路400W、或≥32路200W、或≥64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 ▲3、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（竞标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 4、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 ▲5、支持全部输出口同时输出≥3840×2160分辨率的图像。（竞标时需提供公安部检测报告并加盖厂家公章） 6、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 7、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 8、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。 9、单个HDMI输出接口可实现≥40个画面分割显示，每个视频流的分辨率≥1920×1080、帧率≥30fps。 10、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 ▲11、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 12、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 13、支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。 14、支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。 15、支持黑白名单功能，最多可设置≥256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。 16、支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存≥8张底图。 17、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 18、支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。 19、支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。 20、支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 21、支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。 |
| 19 | 实训中心整体弱电施工 | 1.所有考试相关设备接入、软硬件适配及联调； 2.包括现场设备安装、线缆的铺设及调试等； 3.包括施工所需全部辅助材料，包括但不限于线槽线管、电源线、网线等； 4.根据使用需求部署信息点位，综合布线根据现场勘察核定，超出部分院方不再增补，如有缺失由中标单位承担。 |