全数字化平板便携式彩色多谱勒超声诊断系统参数表

一、需求参数
	货物名称：
全数字化平板便携式彩色多谱勒超声诊断系统
用途说明：
腹部、神经、小器官、浅表、肌骨、妇科、产科、儿科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入其他等全身应用
系统技术规格及概述：
≥15寸无缝纯平投射式电容屏
机器内置≥3个可激活探头接口

≥4个USB 3.0接口
实时双幅对比成像
一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）
全屏放大
局部放大（支持前端、后端放大）
多普勒自动识别功能

智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节）

回波增强技术
支持锁屏功能

自动唤醒功能

腹部、心脏、血管、小器官，神经测量软件包
图像后处理，可处理参数≥26种
支持手动触摸屏上注释、支持手动触摸屏上包络测量、支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

可支持DICOM 3.0
≥142种体位图
内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导

穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头

智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯

电影回放和原始数据处理
支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间380s；向前：115s)
图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。。

支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
检查存储和管理
检查存储
≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站
多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
检查管理

iStation专用于病人信息管理
系统技术参数及要求
二维灰阶模式
数字化声束形成器
数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理
扫描线：每帧线密度≥512超声线
发射声束聚焦：发射≥7段
扫描频率：
电子凸阵：超声频率范围
1.0- 5.7 MHz

电子线阵：超声频率范围
2.5-13 MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件
最大显示深度:≥36cm
最大帧率: ≥999 帧/秒
TGC: ≥6段
二维灰阶：≥256

动态范围: ≥230

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100
伪彩图谱: ≥8种
探头规格 
探头配置：凸阵探头、按键线阵探头
探头频率：
所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段
振元：最大有效振元数≥192振元
穿刺引导
凸阵、线阵、具备多角度穿刺引导功能
凸阵探头频率范围: 1.0- 5.7 MHz，扩展后最大角度可达141°，
线阵探头频率范围: 
2.5-23 MHz，扩展后最大角度40° 

B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节
线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能；
8.系统输入和输出

10.1HDMI: 1个
10,2.USB:≥4个，USB 3.0
10.3网口: 1个
9.外设和附件
台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）

支持机器防盗锁控制
可支持数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机



二、预算：30万元/套
三、资金来源：财政专项经费
