韧带器械参数

1.空心球头钻，7.0mm: 总长尺寸≥180mm;钻头直径尺寸≤7mm。

2.空心球头钻，8.0mm:总长尺寸≥180mm;钻头直径尺寸≤8mm。

3.空心球头钻，9.0mm:总长尺寸≥180mm;钻头直径尺寸≤9mm。

4.空心钻头，4.5mm:总长尺寸≥180mm;钻头直径尺寸≤4.5mm。

5.空心钻头，6.0mm:总长尺寸≥180mm;钻头直径尺寸≤6mm。

6.空心钻头，7.0mm:总长尺寸≥180mm;钻头直径尺寸≤7mm。

7.空心钻头，8.0mm:总长尺寸≥180mm;钻头直径尺寸≤8mm。

8.空心钻头，9.0mm:总长尺寸≥180mm;钻头直径尺寸≤9mm。

9.带孔导针，2.4×350cm(尖角):总长尺寸≥380mm;金属杆直径尺寸≤2.4mm。

10.骨科用螺丝刀(6棱改锥),1.20×272mm, 总长尺寸≥272mm .

11.导丝，1.1mm:长度尺寸≥390mm; 金属杆直径尺寸≤1.1mm。

12.定位器套筒：定位器套筒用于定位过导针，内孔直径尺寸≤2.4mm。

13.前叉点对点定位钩：用于前交叉韧带的定位钩为定位同心设计；定位角度为40°~65°(间隔5°)。96×130mm。

14.后叉胫骨定位钩：用于后交叉韧带胫骨的定位钩为定位同心设计；定位角度为40°~65°(间隔5°)。105×130mm。

# 15.定位器手柄：人体工学手柄握持设计，配合套筒及定位钩使用；长度尺寸为≥106mm。

16.PCL保护器：总长尺寸≥214mm; 金属杆宽度尺寸≥3.8mm。

17.股骨导向器：直径尺寸5mm;长度尺寸≥234mm;内孔直径尺寸≤2.4mm。

18.股骨导向器：直径尺寸6mm;长度尺寸≥234mm;内孔直径尺寸≤2.4mm。

19. 股骨导向器：直径尺寸7mm;长度尺寸≥234mm;内孔直径尺寸≤2.4mm。

20.韧带测量器，闭口：长度尺寸≥195mm;宽度尺寸≥30mm; 高度尺寸≥25.5mm; 开孔直径尺寸：4.5～12mm, 间隔≤0.5mm。

21.测深尺，带钩:总长尺寸≥335mm;头部弯钩宽度尺寸≤4mm。

22. 闭口取腱器：总长尺寸≥350mm;头部内孔尺寸≤7mm。

23.4MM铲头导针，前段铲头设计，后端带尾孔。

24.全圈推结器：总长尺寸280mm;金 属 杆 3mm。