| 玉林市中西医结合骨科医院5G专网服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务参数 | 计价单位 | 单价（元） | 预估数量 |
| 1 | 5G专网服务 | 1、提供5G无线专网建设服务，要求信号覆盖医院所有楼宇并提供院内弱信号区域信号增强服务，采用玉林本地共享UPF数据转发，分流带宽≥100M； 2、医院内网络信号由服务提供方负责，覆盖医院区域5G满足SSB-RSRP≥-110 dbm概率＞90%，SINR≥-3db的概率＞90%,保障5G信号覆盖良好，速率稳定，所有区域无信号死角； 3、必要时提供信号移动保障车服务，保障网络通畅； 4、对接医院数据中心专线≥100M； 5、广西区内无缝漫游。 | 项 |  | 1 |
| 2 | 5G物联网卡 | 一次性号卡费（开卡） | 张 |  | 25 |
| 3 |  | 1、提供5G专网定向流量服务，≥6G/张/月；2、数量按实际提供。 | 张 |  | 25 |
| 4 |  | 流量共享功能：提供共享流量服务功能，流量池总流量：卡数量*卡流量套餐，全部流量卡可以共同使用流量池资源，灵活满足院内不同终端的访问流量需求。 | 项 |  | 1 |
| 5 | 5G终端（CPE） | 高性能综合接入5G网关终端,它能将高速5G无线信号转换成有线网络或无线WiFi，具备路由功能，可供平板电脑、智能手机、笔记本等多种终端同时使用，具有较完整的用户认证功能。 网络支持NR: N1\N8\N28\N78\79\41 ；LTE:B1\2\3\5\7\8\20\28\34\38\39\40\41 无线网络：802.11a/b/g/n/ac 2T2R 接口配置：RJ45*4(3LAN+1LAN/WAN)+Type-C*1 通信方式：4G/5G SIM卡类型：1*SIM (2FF) | 台 |  | 按需订购 |
| 6 | 系统集成服务 | - 提供5G专网咨询规划服务以及网络对接安装调试服务； - 提供7*24小时5G专网保障服务，提供主动性维护服务，服务内容主要包括：网络质量优化服务、网络运行监控服务、业务日常巡检、技术咨询与支撑、网络运行分析报告等内容； - 遵循《网络安全法》《数据安全法》等国家法规及行业标准，确保数据安全与操作合规。 | 项 |  | 1 |