热风循环烘箱技术参数及要求

1.技术参数：

| 序号 | 项目 | 规格 | 序号 | 项目 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | TG-Z-A-O | 6 | 风机功率 | 0.75kW |
| 2 | 国家行业标准型号 | RXH-7-D | 7 | 烘车 | 1辆 |
| 3 | 有效容积 | 1.3m3 | 8 | 烘盘 | 24只 |
| 4 | 每次干燥量 | 60kg/批 | 9 | 重量 | 550kg |
| 5 | 电加热功率 | 9kW | 10 | 外形尺寸 | 宽1570深1200高2220mm |

| 序号 | 名称 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体 | 1台 | 内壁SUS304不锈钢δ=1.2mm，满焊，圆弧过度，外壁SUS304不锈钢δ=1.2mm，拉丝板 |
| 2 | 烘车 | 1辆 | SUS304不锈钢 |
| 3 | 烘盘 | 24只 | SUS304不锈钢卷边盘δ=0.5mm |
| 4 | 电加热管 | 1套 | 不锈钢，电加热功率：9kW |
| 5 | 初、中效过滤器（进出风） | 1套 | 无纺布（外框不锈钢） |
| 6 | 风机 | 1台 | 不锈钢，电机功率0.75kW |
| 7 | 密封条 | 1套 | 无毒，耐高温硅橡胶 |
| 8 | 保温棉 | 1套 | 硅酸铝，厚80mm |
| 9 | 轮子 | 1套 | 尼龙 |
| 10 | 自控箱 | 1台 | 控制仪浙江余姚仪表厂，电器为浙江正泰产品 |

2.材质与具体配置表

3.软件

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格证 | 1份/台 | 随机发货 |
| 2 | 使用说明书 | 1份/台 | 随机发货 |
| 3 | 电气线路图 | 1份/台 | 随机发货 |
| 4 | GMP软件资料 | 1套/台 | 随机发货 |
| 5 | 装箱单 | 1份/台 | 随机发货 |