	[image: image1.png]HES
LIVZON




	四川光大制药有限公司迁建项目一期

Sichuan Guangda Pharmacy co.,Lit Phase one Relocation Project
	编号Document No.：
URS-102-03020-01

	XX设备用户需求书
	Page x of xx



提取浓缩机组设备技术参数要求
目录

4

1 总则

4

2 适用的法规和指南

5

3 缩写和定义

6

4 设备系统描述

5 技术要求
6
5.1安装要求
6
5.2技术要求
6
6用户需求标准（URS）
7
6.1设备要求
7
6.1.1设备基本性能要求
7
6.1.2单效浓缩器
8
6.2安全的要求
10
6.3出厂测试验收要求（FAT）
10
6.4包装运输要求
11
6.5工厂接受测试要求（SAT）
11
6.6安装调试要求
11
6.7文件和培训
12
6.7.1文件资料要求
12
6.7.2培训要求
13
6.8保修或维修（RAM）服务要求
13
6.9其它
13
7 参考条件
14
8相关系统
14



1 总则
1.1 目的

本URS所列技术要求适用于提取车间“提取浓缩机组”的采购，该机组包含单效真空浓缩器及其配套设备。新引进的设备在设计、制造技术及性能上应达到国内先进水平，符合中国2010年版GMP要求。

1.2 范围要求

1.2.1 本URS描述了该设备的基本需求，包括工作性能需求、关键技术参数要求、安全要求、符合中国GMP要求以及安装等其他要求。同时，这份用户要求文件也是开展后续相关验证工作的基础，包括FAT草案和报告、DQ草案和报告、SAT草案和报告、IQ草案和报告、OQ草案和报告、PQ草案和报告。

1.2.2 在本URS中，用户仅提出基本的技术要求，并未涵盖和限制卖方设备具备更高的设计与制造标准、更完善的功能、更优的配置和性能、更优异的部件以及更高水平的控制系统。卖方应在满足本URS的前提下，提供能够达到的更高标准、具备更优功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如本URS与卖方所执行的标准发生矛盾，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

1.3 供货范围

1.3.1包含以下设备：3T提取浓缩机组。
1.3.2提供上述设备的独立报价。    
2 适用的法规和指南

制造过程中使用的法规和指南以现行版为准，以下为在本用户需求标准URS中所参考的文献标准（仅供参考）：

EN292–1&2 Safety of Machinery – Basic Concepts, General Principles for Design. EN 292–1&2 机械安全-基本概念，设计的一般原则
EN 60204-1 Safety of Machinery - Electrical Equipment of Machinery. EN 60204-1 机械安全-机械电气设备

ASME Code. 美国机械工程师协会标准

GAMP4–Good Automated Manufacturing Practice Guide for Validation of Automated Systems in Pharmaceutical Manufacture：生产自动化管理规范第4版   

GEP–Good Engineering Practice. 良好工程管理规范

21CFR Part 11 Electronic Records; Electronic Signatures, 21CFR Part 11 电子记录；电子签名 

中国药品生产质量管理规范（2010版）

中国药典（2010版）

自动化仪表工程施工及验收规范（GB50093-2002）

钢制压力容器（GB150-2011）

钢制压力容器焊接规范（JB/T4709-2007）
钢制焊接常压容器（NB/T 47003.1—2009）
钢制焊接常压容器技术条件(JB2880-1981)
流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T14976-2002）
固定式压力容器安全技术监查规程（TSG R0004-2009)
3 缩写和定义

	缩写Name
	注释Description

	DQ
	Design Qualification
	设计确认

	FS
	Functional Specification.
	功能标准

	HDS
	Hardware Design Specification.
	硬件设计标准

	I/O
	Input / Output.
	输入/输出

	IQ
	Installation Qualification
	安装确认

	OIP
	Operator Interface Panel.
	人机界面

	OQ
	Operation Qualification
	运行确认

	NEMA
	National Electrical Manufacturers Association.
	美国电器制造商协会

	P&I D
	Process and Instrumentation Diagram
	工艺仪器布局图

	PLC
	Programmable Logic Controller.
	程序逻辑控制器

	SAT
	Site Acceptance Test.
	工厂接受测试

	FAT
	Factory Acceptance Testing.
	出厂验收测试

	PAT
	Process Analytical Technologies
	过程分析技术

	SCADA
	System Control & Data Acquisition System.
	数据采集与监视控制系统

	SDS
	Software Design Specification.
	软件设计标准

	SOP
	Standard Operation Procedure
	标准操作规程

	URS
	User Requirements Specification.
	用户需求标准

	VIT
	Vendor Internal Testing.
	供应商内部测试

	CIP
	Clean In Place
	在线清洁


4 设备系统描述
4.1基本描述
本提取设备主要用于中药材的提取以及提取后药液的浓缩。
5 技术要求
5.1 安装要求
5.1.1安装方式：3T提取浓缩机组安装在一般生产区。建筑物为钢筋混凝土结构，直接楼面立式安装，安装位置见买方提供的设备平面图。

5.1.2卖方提供设备本体及附属设施，提供设计图纸、技术要求及安装方案，并负责现场测试、安装、验证指导。

5.1.3供货方根据生产车间布局情况对设备进行合理布局。

5.2技术要求

设备应满足生产工艺的要求，并遵循耗能最低的原则。如果买方需要卖方提供钢平台安装图，即便卖方不提供钢平台制造或供货，也需提供钢平台设计图纸。
6用户需求标准（URS）

供应商应在备注栏里填写对每项需求说明的响应情况（Yes或No），未满足或供应商可提供更先进、可靠的措施需附加详细说明。涉及自控部分的可以不响应，但须配合买方指定的自控设计进行设备设计。
    6.1设备要求
6.1.1设备基本性能要求

	No.
	要求Requirements
	响应情况

	URS001
	设备设计制作要求符合GMP要求和甲类防爆要求，自身无卫生死角和脱落物，并便于清洁，设备有标准的设备铭牌。
	响应

	URS002
	设备接触物料部分均为SUS304，包括紧固螺丝、螺母、平垫。相关的不锈钢材料全部采用宝钢或太钢品牌，并须提供相关的材质证明。
	响应

	URS003
	每台浓缩器带有必备的连接接口，设备所有接口均为承压1.6MPa法兰接口或快卡接口，须详细列出各接口尺寸，数量和精确位置根据客户要求设计确定，最终管口方位图由买方确认。
	响应

	URS004
	全部设备的结构、刚度及密封设计可确保设备在正常寿命期内使用不泄漏、不变形、整个设备密封性能良好。
	响应

	URS005
	焊接接头形式及尺寸必须按照A、B、C、D等焊接规范和要求进行制造。
焊接接头无缝检测：A、B类各条焊缝须进行≥20%且小于250mm的射线检测，交叉接头必须检测，并提供上述检测结果。
设备焊缝平整，内外表面所有焊缝应打磨并圆滑过渡，不得有咬边、熔渣和飞溅等缺陷，外表平整，易清洁，不得出现锈蚀脱落等情况，内胆镜面抛光≤0.4μm，无沙眼、卫生级无死角，外表面抛光处理成亚光面Ra≤0.8μm。
	响应

	URS006
	直接接触产品的密封件采用制药级的材料（如无制药级材料可采用食品级，但不得产生对产品有质量风险的危险源），所有密封垫采用聚硅胶垫并能耐有机溶剂、酸碱的腐蚀。
	响应

	URS007
	加热部件应具有隔热、防烫伤功能，温度不高于50℃。
	响应

	URS008
	设备电气具备防爆功能，设备电气部分防尘防水等级不低于IP65。
	响应

	URS009
	蒸汽、真空、冷却水耗量不得偏离设定值的+10%
	响应

	URS010
	蒸发量不得低于设定值，浓缩比重1.1～1.25。
	响应

	URS011
	转换罐内显示液位，自动控制真空切换与进液，以及破除真空与排液。
	响应

	URS012
	具备连续运行能力，设备运转稳定。能够三班连续生产。
	响应

	URS013
	设备管道接口尽量采用快开卡箍连接，以方便拆卸。
	响应

	URS014
	加热器收膏放料口离地面不得低于35cm，放料口为DN40。
	响应

	URS015
	加热器盖采用快开结构，清洗要方便。
	响应


6.1.2  3T提取浓缩机组
	No.
	要求Requirements
	响应情况

	URS016
	设备提取罐和加热器按一类压力容器规范和标准设计和制造，提取罐夹套分两段，加热器采用列管式换热器形式（无缝内抛光管），加热器壳程设计压力≥0.30MPa、设计温度≥143℃；加热器管程与蒸发器耐受真空度≥-0.098MPa；罐体封头采用冷压一次成型。设备制造完毕后加热器壳程进行0.38MPa水压试验合格，其他罐内或腔体内水压试验必须合格。
	响应

	URS017
	提取浓缩机组设备由直筒型提取罐主体，除沫器、冷凝器、油水分离器、双联过滤器，加热器，蒸发室，冷凝器，真空转换罐等组成。  
	响应

	URS018
	主体要求：
直筒提取罐由1个罐体、1台除沫器、1台板式冷凝器（冷凝面积10m²）组成。双联过滤器DN400，过滤目数：80目，等相关管道仪表仪器。

加热器22m2，蒸发室，冷凝器，真空转换罐。
加热器：加热器采用列管式换热器形式，工作压力为0.25Mpa；加热器材质SUS304，换热面积22m2。

蒸发室：立式、弓形底，材质SUS304，配视镜式人孔、灯镜和视镜。

冷凝器：两个板式冷凝器，冷却面积分别10m2 和30m2 ，使用循环冷却水；

真空转换罐：容积≥ 500L，配灯镜和视镜。
	响应

	URS019
	提取罐结构：

1.直筒提取罐，提取罐内胆筒体直径1200mm。四耳悬式支座；有效容积≥3.0m3，上部封头为标准椭圆形封头；底部为气动旋转式排渣门，双气缸开门，双气缸锁止。

2.设备开孔，至少预留要求有投料、视孔、照明孔、排气口、回流口、压力表口、排空口、放液口、直通蒸汽口、饮用水进口、温度探头接口及安全泄压口等相关工艺开口，工艺开口应冲压成型，预防设备超压运行。

3.投料口直径不小于DN400。

4.除沫器为折流式结构，上盖采用快装法兰连接，便于打开，δ=3mm/304。

5.提取罐应设计反冲装置系统，要能克服提取罐内的物料沉积现象，提高浸出速率，使罐内各部分的温度一致，保证提取效果；

6.温度控制：温度计采用压力式金属温度表或数显温度表。

7.提取罐能够气动开闭下盖，并能随意控制罐盖开闭的大小程度，以方便出渣。提取罐出渣门具备底部加热及外保温功能。
8.所有相关工艺接口的位置需要与甲方核对，并由甲方签字确认。

浓缩结构：

1.产能：水蒸发量≥ 1500kg/h，耗气量1650kg/h（以水为验收标准），             浓缩比重在1.05-1.25。
2.加热器换热面积≥22㎡；设计压力0.30Mpa，使用压力0.25Mpa，按压力容器规范制作与验收；换热管采用φ32×2mm（无缝管）。板式冷凝器冷凝面积30㎡，真空转换罐直径DN600×1200。
	响应

	URS020
	设备表面及所有紧固件都应为不锈钢材质，提取罐筒体为哑光处理，外表面粗糙度为Ra≤0.8µm，设备内表面（与物料接触部分）需进行抛光处理，表面粗糙度≤Ra0.4μm。
	响应

	URS020
	提取罐整体要求：

内胆壁厚：不低于δ=8.0mm/S30408

夹套壁厚：不低于δ=5.0mm/S30408

外包桶体壁厚：不低于δ＝2.0 mm /S30408； 

除沫器壁厚：不低于δ＝3.0 mm /S30408（可拆卸清洗）

冷凝器：板式 /S30408；（可拆卸清洗）10㎡

排渣门球冠封头厚度：不低于δ=8mm/S30408

密封垫：硅橡胶。

保温材料：硅酸铝棉。

浓缩器整体要求：（由于场地受限，其尺寸大小排列需现场考察确定）
加热器：不低于δ=5.0mm/S30408

蒸发室：不低于δ=5.0mm/S30408

外包桶体壁厚：不低于δ＝2.0 mm /S30408； 

4.冷凝器：板式（可拆卸清洗）30㎡

5.真空转换罐：不低于δ＝5.0 mm /S30408；

6.密封垫：硅橡胶。

7.保温材料：硅酸铝棉。
	响应

	URS022
	内胆镜面抛光≤0.4μm，卫生级无死角，外表面≤0.8μm 哑光抛光处理。确保无卫生死角，符合GMP要求；
	响应

	URS023
	所有的安装紧固件采用高强度不锈钢，使用过程不生锈。螺栓、螺母都要有盖头或螺帽。
	响应

	URS024
	所有密封材质均为制药级聚四氟乙烯或EPDM，或者食品级硅胶。
	响应

	URS025
	1.所有连接处不得采用螺纹连接，须采用法兰或快开连接，所有与纯蒸汽（预留）接触部位的连接必须符合GMP要求。

2.料液进口：≥∅51mm；料液出口：≥∅51mm（为更加快速和顺畅的出料，应增大出料口的尺寸）。
	响应

	URS026
	设备铭牌应包括：设备名称、型号、频率、功率、出厂编号、制造日期等。
	响应

	URS027
	设备安装方式：在楼板上悬空安装，洞口尺寸：1400×1400mm，耳架支座安装于楼板上。
	响应


6.2安全的要求

	No.
	要求Requirements
	响应情况

	URS028
	设备自控电气箱接线坚固，接地可靠，有明显警示标识，尺寸合适，便于维修保养，仪表盘、电缆桥架及就地仪表，正常情况下不带电的金属外壳，应与车间接地网可靠连接（针对自控）。
	响应

	URS029
	所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，设备的设计应提高清洁的可操作性。
	响应

	URS030
	供应商应提供用于外部电缆的信号接地和屏蔽的控制柜内部接地棒。
	响应

	URS031
	防爆区自控设备及仪表采用防爆挠性管连接。
	响应

	URS032
	设备电源线须配备管外套，在洁净区内的须配洁净管外套。
	响应


6.3出厂测试验收要求（FAT）
	No.
	要求Requirements
	响应情况

	URS033
	供应商负责编写设备的FAT文件（设备工厂IQ/OQ等），文件必须切实可行，满足GMP规范，并经用户确认后负责实施。
	响应

	URS034
	设备运行综合性能必须满足设备设定技术参数，如果FAT达不到出厂标准，供货方不得私自发货，否则由此造成的费用由供货方全部承担。
	响应

	URS035
	设备制造质量进度关键控制点，须通知用户到制造厂进行验收，确认后方可进行下一道工序的制造或组装（可以根据用户要求灵活实施）。
	响应


6.4包装运输要求

	No.
	要求Requirements
	响应情况

	URS036
	包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰。设备到场时必须完好无损。
	响应

	URS037
	设备到货清单必须详列每装箱内容物。
	响应

	URS038
	货物必须由供方运输至购买方指定安装地点（设备合同上约定）。
	响应


6.5 工厂接受测试要求（SAT）

	No.
	要求Requirements
	响应情况

	URS039
	根据原厂提供之设备性能条件逐一验收。
	响应

	URS040
	依据合约内容条件逐一验收。
	响应

	URS041
	设备安装完成后供应商应用技术人员协同我方进行产品试生产，能够连续生产三批合格产品后为验收合格标准。
	响应


6.6安装调试要求

	No.
	要求Requirements
	响应情况

	URS042
	设备到货拆箱时供应商须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现设备或零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。
	响应

	URS043
	设备到货后，自我公司通知安装日期起，供应商应在15个自然日内完成安装，试车完毕。
	响应

	URS044
	供应商进场施工须遵守我方施工规则施工。
	响应

	URS045
	安装试车期间安全自负，非我方造成的原因应由供应商负全责。
	响应


6.7 文件和培训

6.7.1文件资料要求

	No.
	要求Requirements
	响应情况

	URS046
	所有的文件都符合中国现行版 GMP 的要求。
	响应

	URS047
	所有的使用手册都应该是中文版本。
	响应

	URS048
	所有纸质版本的文件同时应该提供电子版本（Word 或 PDF）。
	响应

	URS049
	使用手册章节须清晰。
	响应

	URS050
	所有供应商提供的图纸应该单独成卷（须装订成册）且用塑料口袋包装起来。
	响应

	URS051
	对所有文件进行编码，并提供所有文件的清单（目录）。
	响应

	URS052
	提供文件清单，包括文件资料：

（1）设备整体说明书、设计确认图纸。
（2）提供设备检验合格证明（包括压力容器检验合格证明文件），包括受压部位焊接探伤报告、自动焊接记录、水压试验报告等，不锈钢材料检验合格证明。
（3）设备在设计、制造、安装、调试和验收阶段应该分别提供符合GMP要求的 FAT、SAT 文件，包括DQ（内容主要包括设计确认培训、URS符合性评估表、GMP符合性评估表〈买方进行必要的风险评估〉、安全〈环保〉符合性等）、IQ、OQ、PQ文件。提供工厂验收测试FAT 的标准和实际检测的结果/数据的报告。
（4）提供设备结构原理图、就位安装图（包括管路连接与要求）；

（5）所有仪表提供校验证书。

（6）产品合格证、装箱单；证书（设备直接/间接与产品接触的表面的材质证书和材质、零件、仪器仪表等）。
（7）设备操作手册和维修保养手册（简体中文），需润滑的有设备润滑点图。
（8）易损备件清单（标明名称、安装部位、规格型号、生产厂家）。
（9）配套工具箱及工具（如有）。
（10）设备和附属设备的质量保证书。
（11）设备必须提交资料和买方要求提供资料。
	响应


6.7.2培训要求

	No.
	要求Requirements
	响应情况

	URS053
	需提供书面及电子版的设备原理、操作及维护培训资料。
	响应

	URS054
	现场培训：投标方需对买方指定人员进行现场培训，通过培训应达到如下效果： 

（1） 操作人员能独立操作设备，并能顺利完成三批试生产。 

（2）设备维修人员经过培训，能对设备常见故障进行维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 

（3） 验证人员应熟悉设备所需验证部分的验证方法，并能独立进行验证。 
	响应


6.8保修或维修（RAM）服务要求

	No.
	要求Requirements
	响应情况

	URS058
	本设备保修期为1年，有效日期自安装试车完成验收日起。
	响应

	URS055
	如因设备故障导致停止生产时，需要延长保修期限，同时故障零件供应商需无条件负责免费更换。
	响应

	URS056
	设备试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应或更换，且维修期应在7天内到现场。
	响应

	URS057
	设备提供方须终身提供有偿维修及售后服务。
	响应


6.9其他
	No.
	要求Requirements
	响应情况

	URS058
	本URS规定之内容，供应商必须满足并提供资料，若有问题请于合同制订之前通知我方，在合约上说明，各项均列入设备到货验收时之依据。
	响应

	URS059
	供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施，如热水、电、蒸汽、压缩空气、支架等列举清楚，如有不明之项目，发生费用由供应商负责。
	响应

	URS060
	本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。
	响应


7 参考条件

工厂供电为380伏，50赫兹，三相电（配线方式为三相五线制）和220伏。所有电路设计均依照设计院设计过程引用国家相关标准。药液对不锈钢无毒无腐蚀。工作环境温度为10-45℃，湿度为45-95%。

8 相关系统

与生产设备相关的系统：供电系统、饮用水系统、纯化水系统、工业蒸汽系统、压缩空

气系统、真空系统根据设备需求合同签订后供货商提出，买方提供真空。 

