医用侧柄式（右侧）手摇骨钻参数（5台）

1. 结构型式：手枪式主体、右侧手摇柄，齿轮手动传动，支持正反转，无需电源，适配骨科应急钻孔、克氏针置入。

2. 夹持范围：夹持1.0–4.5mm骨科钻头、实心/空心克氏针，夹持稳固不打滑。

3. 材质灭菌：主体医用不锈钢材质，可耐受高温高压、低温等离子反复灭菌，满足临床复用要求。

4. 使用性能：传动顺畅无卡顿，摇把可折叠，体积小巧，便于器械盒收纳。