| 性能特点 7寸彩色触摸屏，数字模块化设计，微电脑控制，显示操作步骤和各项参数，人性化操作界面，使用简单方便 臭氧浓度检测系统 臭氧浓度（0-80mg/L)连续可调 设置开关密码，方便仪器使用管理 开机确定后即可取气，无需预热等待，实际浓度达到设定浓度用时≤30S 臭氧浓度自动调节系统 开机管路自动消毒，使治疗过程安全可靠 双出气装置，操作人员自行选择（自动或手动）出气方式 管路压力自动调节，并自带减压装置，适用于任何医用氧气源 具有残余臭氧回收装置 具有持续取气功能，连续五小时给气浓度误差≤0.2mg/L 具有定时取气功能，取气时间可根据实际情况自行设定 |  |
| --- | --- |
| 电压 | 220V |
| 频率 | 50Hz |
| 功率 | ≤200VA |
| 医用臭氧输出浓度 | 0-80mg/L(连续可调） |
| 臭氧浓度准确度 | 臭氧浓度误差≤0.2mg/L |
| 臭氧输出稳定性 | 正常工作持续时间为10min时，臭氧输出浓度下降值0mg/L; |
|  | 正常工作持续时间为30min时，臭氧输出浓度下降值＜0.5mg/L; |
|  | 正常工作持续时间为60min时，臭氧输出浓度下降值＜1mg/L。 |
| 医用氧气流量 | 0.5L—2L/min |
| 医用臭氧输出流量 | 0.5L—2L/min |
| 产品连续工作时间 | ≥5h |
| 环境温度 | 5℃-40℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 大气压力 | 86kPa-106kPa |

医用臭氧治疗仪机器配置及技术参数