- 附件

- 2025-2026年制剂产品内包材

- 采购数量及资质要求

- 一、生产企业资质

- 生产厂家需提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、产品检验报告、质量协议等相关证明材料，所提供的药包材须按照《国家食品药品监督管理局直接接触药品的包装材料和容器标准汇编》检验合格。

- 经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明。

- 3.需按照采购计划数量及医院提供样板质量生产配送。

- 4.所有材料均要求符合我院制剂室生产设备实际上机条件，以能实际产出合格产品为准。

- 二、2025-2026年制剂产品内包材需求目录

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠钙玻璃管制口服液瓶（包含配套的铝塑盖、胶塞、吸管等配件） | 管制口服液瓶10ml/支 ；吸管10支/袋，要求连包可上机 | 6000000 | 套 |  |
| 2 | 药用塑料片剂瓶（包含配套瓶盖等） | 100ml/只 | 1000000 | 套 |  |
| 3 | 软膏黄色塑料桶（包含配套桶盖等） | 4升/只 | 2000 | 套 |  |
| 4 | 跌打酒喷头（药用喷雾剂泵，包含塑料袋外包装等） | 配套棕色瓶 | 1200000 | 套 |  |
| 5 | 跌打酒棕色塑料瓶（包含配套瓶盖） | 100ml/只 | 1200000 | 套 |  |
| 6 | 钠钙玻璃模制瓶（包含瓶盖、胶塞、塑封膜等配件） | 500ml | 80000 | 套 |  |
| 7 | 钠钙玻璃输液瓶（包含铝塑组合盖、丁基胶塞） | 500ml | 300000 | 套 |  |
| 8 | 颗粒剂卷膜 | 宽14cm | 100 | 千克 |  |
| 9 | 无纺布 | 宽18cm | 200 | 千克 |  |
| 10 | 黑硬膏裱褙（包括5丝盖膜） | 双白棉，宽13cm | 1153 | 平方米 | 约8万个裱褙 |
| 11 | 跌打烫疗散铝箔袋 | 16cm*18.5cm | 5000 | 只 |  |
| 12 | 跌打热敷散铝箔外袋 | 15cm*18cm | 120000 | 个 |  |
| 13 | 跌打热敷散卷膜 | 宽21.3cm | 500 | kg |  |

- 备注：以上采购数量根据2024年产量预估得出，具体采购数量以实际为准。供货商提供的价格将纳入2025-2026年年度框架协议。

- 三、各项包材产品标准要求

- （一）钠钙玻璃管制口服液瓶（包含配套的铝塑盖、胶塞、吸管等配件）

- 1. 产品规格：

- 钠钙玻璃管制口服液瓶：规格10ml/只

- 铝塑盖：配套蓝色或红色，参照原版

- 吸管：10支/袋，要求连包可上机

- 瓶身重量：8.75±0.15g

- 瓶高：6.784±0.02cm

- 瓶身直径：1.787±0.01cm

- 瓶口螺纹直径：1.473±0.01cm

- 满瓶口容量：12.5ml

- 盖子重量：1.29±0.05g

- 盖子外直径：1.565±0.01cm

- 2.产品质量：钠钙玻璃管制口服液瓶及铝塑盖需分别符合药包材国家标准YBB00032004-2015、YBB00402003-2015，提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。

- （二）药用塑料片剂瓶（配套瓶盖）——口服固体药用高密度聚乙烯瓶

- 1. 产品规格：

- 药用塑料片剂瓶100ml/只

- 重量（瓶+盖）：16.61±0.1g

- 瓶身重量：13.45±0.10g

- 瓶高：7.955±0.03cm

- 瓶身直径：4.604±0.02cm

- 瓶口螺纹直径：2.710±0.015cm

- 满瓶口容量：101ml

- 瓶盖重量：3.14±0.10g

- 盖高：1.330±0.01cm

- 盖外径：3.582±0.03cm

- 盖内螺纹直径：3.206±0.01cm

- 2.产品质量：口服固体药用高密度聚乙烯瓶应符合药包材国家标准YBB00122002-2015，提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。

- （三）软膏黄色塑料桶（包含配套桶盖等）

- 1. 产品规格：

- 重量：459±10g

- 桶高：18.3±0.5cm

- 桶直径（外）：20±0.5cm

- 桶直径（内）：19.1±0.5cm

- 2.产品质量：应符合药包材国家标准，提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。

- （四）跌打酒喷头（药用喷雾剂泵，包含塑料袋外包装）

- 1. 产品规格

- 喷头重量：6.85±0.5g

- 喷头螺纹直径：2.90±0.01cm

- 喷头总长：14.0±0.1cm

- 2.产品质量：应符合药包材国家标准，提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。

- 配套跌打酒塑料棕色瓶，螺纹、口径应能配套使用。

- （五）跌打酒塑料棕色瓶（包含配套瓶盖）

- 1. 产品规格：

- 1.1 重量（瓶+盖）：19.51±0.15g

- 瓶身重量：16.87±0.1g

- 瓶高：10.556±0.025cm

- 瓶身直径：4.594±0.015cm

- 瓶口螺纹直径：2.710±0.015cm

- 满瓶口容量：125ml

- 2.2 瓶盖重量：2.63±0.05g

- 盖高：1.812±0.015cm

- 瓶盖外径：3.057±0.02cm

- 盖内螺纹直径：2.658±0.02cm

- 2.产品质量：应符合药包材国家标准，提供营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。

- （六）钠钙玻璃模制瓶（包含瓶盖、胶塞、塑封膜等配件）

- 产品规格

瓶身重量：590.00±3.00g

满瓶容量：530ml

瓶高：20.5cm

瓶身直径：8.2±0.2cm

瓶颈高：5.5±0.1cm

瓶口螺纹外直径：2.75±0.05cm

瓶口螺纹内直径：1.83±0.02cm

瓶口螺纹距离：0.5cm

盖外螺纹直径：2.85±0.05cm

盖内螺纹直径：2.75±0.15cm

- 盖外塑封膜高：5.1±0.1cm

- 产品质量：应符合药包材国家标准YBB00272002-2015，提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。

- （七）钠钙玻璃输液瓶（包含铝塑组合盖、丁基胶塞）

- 需配套注射液用卤化丁基橡胶塞、丁基胶塞反口塞等

- 1.钠钙玻璃输液瓶

- （1）产品规格：

- 瓶身重量：326.70±2.00g

- 瓶高：18±0.5cm

- 瓶身直径：8.058±0.01cm

- 瓶口螺纹直径：1.451±0.005cm

- 满瓶口容量：597ml

- （2）产品质量：钠钙玻璃输液应符合药包材国家标准YBB00032005-2015，提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。

- 2.注射液用卤化丁基橡胶塞

- （1）产品规格：

- 塞高：1.070±0.025cm

- 塞直径：2.507±0.005cm

- 塞口直径：1.561±0.005cm

- 重量：3.37±0.1g

- （2）产品质量：注射液用卤化丁基橡胶塞应符合药包材国家标准YBB00042005-2015，提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。

- 3.丁基胶塞反口塞

- （1）产品规格：

- 塞高：26.9±0.2cm

- 反口高：14.3±0.5cm

- 反口直径：21.0±0.5cm

- 塞口直径：15.31±0.2cm

- 重量：4.32±0.2g

- （2）产品质量：丁基胶塞反口塞应符合药包材国家标准YBB00042005-2015，提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。

- （八）颗粒剂卷膜

- 产品规格：

- 宽：14.0cm

- 产品质量：应符合药包材国家标准YBB00132002-2015，提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。

- （九）无纺布

- 产品规格：

- 宽：18.0cm

- 产品质量：应符合药包材国家标准，提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。

- 黑硬膏裱褙

- 1.产品规格：

- 宽：13.0cm

- 2.产品质量：应符合药包材国家标准，提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。

- 跌打烫疗散铝箔袋

- 1.产品规格：

- 18.5×15.9cm

- 2.产品质量：应符合药包材国家标准YBB00132002-2015，提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。

- （十二）跌打热敷散铝箔外袋、跌打热敷散卷膜

- 1.跌打热敷散铝箔外袋、跌打热敷散卷膜规格参照上表

- 2.质量要求：应符合药包材国家标准，提供企业营业执照、国家药品监督管理局药品审评中心药包材登记号、产品质量标准、质量协议等相关材料，随货提供本批次产品的检验报告单、合格证。经销商需提供药包材经营许可证、营业执照、代理授权书等相关资质证明材料。