数据存储系统技术参数

本次采购的货物主要面向中小企业。

- 分布式软件定义存储技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量及单位 | 技术规格及有关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式存储（分布式存储节点配置） | 3台 | 1. 软件部署方式 Scale-out横向扩展的分布式架构，节点间完全对称，无独立的元数据物理服务器或索引服务器；存储节点采用多节点冗余设计，性能随节点数量线性增加。具备横向扩展能力，支撑业务灵活扩展。 2. 存储厂商支持工业标准的x86或国产化通用硬件，需要通过统信UOS、银河麒麟的国产化服务器操作系统和海光、鲲鹏国产处理器的认证。 3. 拥有自主知识产权，非OEM产品，非开源CEPH编译产品。 4. 支持块存储接口实现与OpenStack开放生态的全面对接，厂家需要具备VHOST接口，支持iSCSI、CSI-iSCSI、NVMe-of（rdma）和CSI-NVME OF协议接口。 5. 存储集群性能需在3副本状态下4K随机写性能不低于15万IOPS，且时延在5ms以内。 6. 支持基于无损快照的ROW秒级快照，在连续快照/克隆负载下，性能变化幅度小于5%。，并且支持链接克隆、支持独立克隆。 7. 要求支持在不停机情况下，通过向存储系统中增加存储节点的方式实现业务不中断的容量和性能扩展。 8. 支持在数据较长时间处于降级状态时，用户可手动设定数据恢复模式；业务优先，均衡模式，全速模式选择。支持带宽时延多个维度配合框架的全链路qos实现业务性能和Recvoery的平衡，并可以配置最小时延和带宽的保证。 9. 全闪和混合模式（SSD+HDD、NVME+HDD）下同时支持2-N副本，可以按照节点、机柜和数据中心级别规划故障域，满足多种不同安全级别要求, 支持在线变更副本数，业务不中断。 10. 系统全冗余，控制器之间必须是高可用架构；元数据、数据采用集群方式部署，支持元数据和数据的分离部署（不需要独立的元数据节点，节省硬件成本）、也支持元数据和数据的融合部署 （需要元数据节点，二者独立扩展），任何一个控制器出现故障，不影响数据的正常访问。 11. 通过流预测算法在内存中提前获取目标数据，大大提高读性能。支持添加介质时配置读缓存大小。 12. 块存储网关支持存储网络2-6路径管理，提高网络路径安全及性能。 13. 支持容器场景iSCSI-CSI Driver，Openstack iSCSI cinder Driver接口和驱动兼容。 14. 用户可根据业务需要定义故障隔离级别，包含硬盘级、服务器级、机柜级三级故障隔离能力。 15. 所有组件基于容器部署，实现各模块的资源隔离和故障隔离，提升系统兼容性和可靠性，以及系统的快速部署和升级。 16. 支持慢盘检测和处理、网络亚健康检测和处理等系统可靠性优化能力。 17. 系统内置自助健康巡检，并生成巡检报告。报告内容须包含：告警分析，容量分析，性能分析，集群IOPS快照，集群带宽快照，集群时延快照，硬盘指标分析，网络指标分析等内容。 18. 将用户删除的文件放到回收站中防止误操作。 19. 根据智能算法预测未来容量使用增长，可以预测剩余容量将在几天后被写满，并在容量使用天数剩余30天内给与提示和告警。 20. 图形管理界面概览页面可查看集群的数据状态、服务器状态、物理池状态、存储池状态及磁盘状态;系统的裸容量、有效容量和实际占用容量；物理池容量Top3、存储池容量Top3、磁盘容量使用分布。可查看单存储池3个月内总体性能指标，性能指标包括读写带宽，读写IOPS，PG均衡性。 21. 支持基于角色的访问控制，运维管理面对用户权限进行分级管理，用户角色包含超级管理员、普通管理员、运维员和审计员四种角色。超级管理员只能进行运维用户管理，不能对存储资源进行操作；普通管理员不能管理运维用户，可以执行存储资源配置、信息收集等日常运维管理操作，不能执行启停服务和修改系统等高危操作配置；运维员角色拥有除用户管理之外的所有操作权限；审计员角色只能访问运维面操作日志。 22. 支持基于快照级别的异步复制功能，实现远程数据容灾，保证业务连续性。创建异步复制任务后，系统对主卷执行快照，作为初始同步的基准快照。根据配置好的复制策略通过基准快照由主端向从端复制数据，当从端目标卷数据与主端卷的基准快照一致时，复制完成。 23. 通过延伸集群的方式支持同城双活，可自定义集群主副本位置。 24. 本次3节点的单台硬件配置如下：2U机架式，CPU≥2*Silver 4314，≥128GB内存，系统盘≥2*480GB SSD，缓存盘≥2个1.6TB NVMe SSD，数据盘≥10 * 12TB SATA 磁盘，RAID卡:支持RAID 0/1/10/JBOD，≥4*10Gb光口（含光模块）+2*1Gb电口，冗余电源，机架导轨。 25. 提供块存储系统：≥120TB软件永久授权，采用容器化部署模式；支持ISCSI，CSI-ISCSI接口协议访问，支持TCP/IP内部互联网络；支持10GbE万兆网络；支持块存储管理，多路径，卷在线扩容，多级QoS控制，SSD块存储缓存加速，数据多副本，自动精简配置，统一GUI图形化管理及系统资源实时监控管理含安装服务及3年7*24小时在线技术支持服务原厂三年维保。 |
| 2 | 万兆交换机 | 2台 | 支持24个1G/10G BASE-X SFP Plus端口，含双电源及风扇模块，16个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，1条交换机堆叠线，16根光纤线缆，原厂三年维保。 |
| 3 | 安装实施服务 | 1项 | 1.系统实施配线及辅材：实施相关配线及辅助材料，如光纤跳线、网线跳、标签、扎带、卡扣等相关辅材（1批）。 2.安装实施：项目整体规划部署实施服务：包含项目所供的设备系统的规划、安装、调试、系统联调、业务调优等服务（1次）。 |

- 蓝光存储系统技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量及单位 | 技术规格及有关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理服务器 | 1台 | 2U机架式，CPU数量≥2颗，单个CPU≥6核，≥1.7GHz；内存≥64GB；硬盘：480GB SSD≥2+960GB SSD≥6，至少支持raid0、5、6、10；PCIe2.0及以上空闲插槽≥1个；网络：≥2个千兆网口+≥2个万兆网口（含≥4个SFP+ 万兆模块）；原厂三年保修。 |
| 2 | 蓝光光盘库 | 1套 | 1.配置1台国产品牌蓝光光盘库，配置存储裸容量≥100TB； 2.可安装在19” (EIA)标准机柜中； 3.支持所有光驱并行读写同一个文件，最大读写速度≥180MB/s，单个光驱读写速度≥60MB/s； 4.光盘匣≥30个； 5.单盘容量≥300GB； 6.每个光盘匣存储裸容量≥3.6TB，光盘匣内蓝光光盘数量≥12张； 7.B/S架构，支持通过WEB界面访问和管理,支持Restful API接口； 8.支持检测光盘库中的光盘状态； 9.支持驱动器监控功能，如监控驱动器状态、温度、校验模式、RAID类型等； 10.支持盘匣内光盘之间数据Raid冗余技术，至少支持Raid 0/5/6； 11.盘匣有机械安全锁和物理写保护锁，防止脱落后，碟片跌落损伤，并实现碟片物理写保护； 12. 需提供制造商授权书及售后服务承诺函，原厂三年保修。 |
| 3 | 归档服务器 | 1台 | 2U机架式，CPU数量≥2颗，单个CPU≥8核，≥1.7GHz；内存≥128GB；硬盘：480GB SSD≥2+16TB SATA≥8，至少支持raid0、5、6、10；PCIe2.0及以上空闲插槽≥1个；网络：≥2个千兆网口，≥2个万兆网口（含≥4个SFP+ 万兆模块）；原厂三年保修。 |
| 4 | 归档软件 | 1套 | 1.配置归档授权容量≥100TB； 2.支持PACS等非结构化数据实时备份和归档的功能；所有数据实现初始一次全归档，后续永久增量归档； 3.提供归档数据多版本支持，误删、误改后实现任意时间点的数据查找和恢复还原； 4.采用原格式存储，归档数据无需恢复，前端应用可透明访问归档数据；恢复数据时，无需考虑需要恢复的数据在哪种存储介质中，支持自动将用户选定的需要恢复的数据从对应的归档设备中恢复，实现透明恢复； 5.归档数据支持在不同归档存储介质间自由流动，归档数据根据流动策略满足指定时间策略后，自动将归档数据迁移至后端磁盘、蓝光、磁带等介质，实现归档数据的智能分层存储； 6.归档平台集成高效检索功能，对归档海量数据实现毫秒级检索；支持对归档数据提供在线全文检索功能，支持对归档后的数据通过分词技术实现全文内容检索； 7.支持PACS等非结构化数据系统应急接管，实现非结构化系统业务不间断持续运行； 8. 提供归档数据向归档设备中同时双份写入功能，防止单归档设备故障导致的数据丢失； 9.原厂三年维保。 |