下肢内固定手术器械包配置单和技术参数
	序号
	名    称
	规格
	技术参数
	数量
	使用说明

	1
	快装手柄
	
	产品长度≥120mm  
	1
	推进空心钻时使用

	2
	骨科钻头
	Ø12
	产品直径Ø12mm长度≥260mm
	1
	用于建立通道

	3
	骨科钻头
	Ø10
	产品直径Ø10mm长度≥260mm
	1
	用于建立通道

	4
	髓腔扩大器(单刀)
	Ø12
	产品直径Ø12mm长度≥250mm刀头可调节
	1
	股骨头内减压

	5
	髓腔扩大器(双刀)
	Ø12
	产品直径Ø12mm长度≥250mm刀头可调节
	1
	股骨头内减压

	6
	定位工具
	Ø10
	直径10mm  与夹持器配合使用
	1
	延导针进入配合空心钻使用

	7
	定位工具
	Ø8
	直径Ø8mm  与夹持器配合使用
	1
	延导针进入配合空心钻使用

	8
	快速连接杆
	
	
	1
	和定位工具配合使用

	9
	植骨器(圆型)
	Ø10
	直径10mm，长度≥190mm
	1
	配合空心钻使用

	10
	植骨器（7字型）
	Ø10
	直径10mm，长度≥190mm 
	1
	股骨头内侧向打压

	11
	植骨器(圆型)
	Ø10
	直径10mm.长度≥280mm
	1
	股骨头内侧向打压

	12
	植骨器(C型)
	Ø10
	直径10mm.长度≥280mm
	1
	股骨头内直向打压

	13
	六方扳手
	
	产品长度3mm
	1
	髓腔扩大器必备的附件

	14
	一字改锥
	Ø10
	直径2mm。
	1
	髓腔扩大器必备的附件

	15
	椭圆弯头刮匙
	Ø10
	直径10mm，长度≥200mm
	1
	清除股骨头内死骨

	16
	椭圆弯头刮匙
	Ø10
	直径10mm，长度≥200mm
	1
	清除股骨头内死骨

	17
	骨用牵开器
	10-70
	调节范围10-70mm
	1
	用于肌肤撑开

	18
	植骨漏斗
	Ø10
	调节范围1-200mm
	1
	股骨头内植骨

	19
	快装手柄
	
	产品长度≥120mm 
	1
	退出空心钻时使用

	20
	导针
	Ø2.5×300
	直径2。5mm长度≥300mm
	1
	定位股骨头中心

	21
	空心钻
	Ø12
	产品直径Ø12mm长度≥250mm    
	1
	用于建立通道并取骨柱

	22
	空心钻
	Ø10
	产品直径Ø10mm长度≥280mm    
	1
	用于建立通道并取骨柱

	23
	动力转换头
	
	
	
	配合空心钻使用

	24
	器械盒
	
	
	1
	非手术器械


