玉林市中西医结合骨科医院

关于样本处理与分离设备的参数

- 需求参数

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 核心参数 | 一般参数 | 配套要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用电泳仪 | 套 | 2 | 1.凝胶数1-4块/套，凝胶尺寸：83×73mm；2.缓冲液最大容积：1.5L/套；3.支持1.0mm、1.5mm、0.75mm厚度玻璃板/梳子；4.兼容恒压/恒流/恒功率电泳电源 | 1.外形尺寸≤140×180×185mm/套；2.重量≤3kg/套；3.外壳为耐腐蚀ABS材质 | 1.标配11齿/15齿梳子各2个/套、缓冲液槽1个/套；2.质保期≥1年；3.含电泳操作培训 |
| 2 | 台式高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 1.控温范围-20℃~40℃，温控精度±1℃；2.最大转速≥15000rpm，最大相对离心力≥21300×g；3.支持1.5mL/2mL×24、5mL×10、；4.具备配平监测、超速、门锁报警功能 | 1.显示为LCD屏；2.外形尺寸≤500×288×260(mm)；3.重量≤22kg；4.功率≤750W | 1.标配1.5mL×24、5mL×10转子；2.质保期≥1年；3.含上门校准服务（1次/年） |
| 3 | 转膜仪 | 套 | 1 | 1.转膜尺寸≥75×100mm；2.适配凝胶数1-4块；3.缓冲液最大容积：1.3L；4.2小时内完成20-200kDa标准蛋白转膜 | 1.外形尺寸≤140×180×185mm；2.重量≤2.5kg；3.材质为耐高温PP | 1.标配转膜夹（2个）、滤纸（100张）；2.质保期≥1年；3.提供转膜优化方案 |
| 4 | 细胞自动计数器 | 台 | 1 | 1.计数范围：5×104-1.5×107个/mL；2.检测速度：≤20秒/样本；3.计数精度：误差≤±5%；4.支持活死细胞区分（台盼蓝染色法）；5.数据存储≥1000组，支持Excel导出 | 1.样品体积：10μL；2.显示：≥7英寸触摸屏；3.外形尺寸≤287×283×388mm；4.重量≤9.6kg | 1.标配计数板、移液器、台盼蓝染液；2.质保期≥1年；3.含操作培训及校准服务 |
| 5 | 组织匀浆仪 | 台 | 1 | 1. -20°C低温冻台，满足样本储存、电泳、转膜等低温实验需求；2. 全程低温快速研磨，防止核酸降解、蛋白质失活；3. 可同时处理多达24个样本；4.转速设置 3-8m/s，最高可达到4500rpm；5.工作时间范围0s-99min；6.满足多种组织研磨（骨组织等）； 7.研磨过程中可随时拍下急停按钮，仪器立即停止运行；8.触屏控制显示屏；9.电磁安全锁装置，断电可自动解锁，工作过程中无法开盖，直至研磨程序结束；10.样本装置采用封闭式的一次性离心管；研磨珠采用一次性无菌无酶氧化锆研磨珠。 | 1.外形尺寸≤650×420×430mm；2.重量≤55kg；3.运行时间0-9999s,暂停时间0-999s,运行次数1-99次；4.显示为LED数显 | 1.标配匀浆杯、刀头、清洗刷；2.质保期≥1年；3.含操作培训 |
| 6 | 小型低速离心机 | 台 | 1 | 1.最大转速≥4000rpm，最大相对离心力≥2000×g；2.转子容量：支持15mL×8或50mL×4转子；3.定时范围0-99min59s；4.具备开盖停机、不平衡报警功能 | 1.显示为LED数显；2.外形尺寸≤300×300×250mm；3.重量≤10kg；4.功率≤200W | 1.标配15mL×8转子；2.质保期≥1年；3.含操作培训 |
| 7 | 小型摇床 | 台 | 2 | 1.运行模式：水平式/钟摆式可选；2.转速范围5-100rpm；3.最大载荷≥2.5kg/台；4.定时范围0-999h59min | 1.托盘尺寸≥300×245mm/台；2.外形尺寸≤380×330×180mm/台；3.重量≤9kg/台 | 1.标配固定夹具；2.质保期≥1年；3.含使用培训 |
| 8 | 恒温金属浴 | 台 | 1 | 1.控温范围0℃-100℃，温控精度±0.5℃；2.升温速度：室温至100℃≤12min；3.降温速度：室温24℃至4℃≤15min；4.模块均匀性≤±0.5℃ | 1.显示为LCD屏；2.定时范围1min-99h59min；3.外形尺寸≤250×200×150mm；4.重量≤3kg | 1.标配0.2mL×8模块、1.5mL×12模块；2.质保期≥1年；3.带超温报警功能 |
| 9 | 中型控温超声波清洗器 | 台 | 1 | 1.槽体尺寸≥300×200×150mm（长×宽×深）；2.超声功率≥500W，功率可调0%-100%(20档）；3.控温范围室温-80℃，；4.具有水位灯光指示功能，5.具有水位保护功能 | 1.槽体为304材质，一体冲压成型2.带有排水口3.带有液晶屏幕显示 | 1.标配清洗篮、盖子；2.质保期≥1年；3.含超声功率校准（1次） |
| 10 | 多用脱色摇床 | 台 | 2 | 1.运行模式：水平振荡；2.转速范围50-200rpm，精度±5rpm；3.定时范围0-999min；4.工作台面尺寸≥300×200mm/台 | 1.外形尺寸≤350×250×150mm/台；2.重量≤5kg/台；3.噪音≤55dB(A) | 1.标配防滑垫；2.质保期≥1年；3.含操作指导 |
| 11 | 小型煎药机 | 台 | 1 | 1.煎药容量8000mL；2.加热功率1400W；3.支持自动煎药、自动保温功能；4.具备防干烧、超温报警功能 | 1.外形尺寸380*360*580mm；2.重量≤15kg；3.材质为食品级不锈钢；4.煎药时间0-180min可调 | 1.标配药罐、过滤网；2.质保期≥1年；3.含操作培训 |
| 12 | 恒温水浴锅 | 台 | 2 | 1.控温范围室温-100℃，精度±0.5℃；2.浴槽容积≥6L/台；3.支持恒温、定时功能（0-9999分钟（小时）；4.具备超温报警功能 | 1.外形尺寸≤300×250×180mm/台；2.重量≤4kg/台；3.浴槽为不锈钢；4.功率≤500W/台 | 1.标配盖子、支架；2.质保期≥1年；3.含使用指导 |
| 13 | 迷你离心机 | 台 | 1 | 1.最大转速≥5000rpm，最大相对离心力≥1700×g；2.样品处理量：8×1.5/2.0mL+10×0.5mL+2×8×0.2mLPCR联管；3.支持点动/定时运行（0-5min）；4.具备开盖停机功能 | 1.外形尺寸≤150×150×100mm；2.重量≤2kg；3.噪音≤55dB；4.电压AC220V | 1.标配适配器；2.质保期≥1年；3.含使用指导 |
| 14 | 小型涡旋仪 | 台 | 2 | 1.转速≥3000rpm，振幅≥4.5mm；2.适配0.2mL-50mL离心管、微孔板；3.支持点动/连续运行模式；4.电机功率≥10W | 1.外形尺寸≤100×100×120mm/台；2.重量≤1kg/台；3.外壳为ABS材质；4.电压AC220V | 1.标配防滑垫；2.质保期≥1年；3.提供替换电源线 |