可倾式夹层锅主要技术参数

一、300L可倾式夹层锅

1.规格：300升

2.结构：上平盖、下半球形封头结构，包含内胆、夹套和保温三层结构，以及相关固定架子等。

3.表面处理要求：设备内表面镜面抛光Ra≤0.4μm，外表面亚光处理Ra≤0.8μm，无卫生死角，符合GMP要求。

4.容器类别：为Ⅰ类压力容器。

5.内胆全容积V≈0.35-0.40m³，有效容积为：V≈0.3m³；

6.罐内设计压力/工作压力：常压；夹套设计压力：0.3 MPa，工作压力：0.25 MPa。

7.上平盖：δ=1.2 mm/S30408，筒体：δ=4 mm/S30408，下半球形封头：δ=5 mm/S30408。

8.采用夹套加热，换热面积为F≈1.8m²；

9.工作介质：饱和水蒸汽，夹套半球形封头δ=4mm/S30408。

10.保温材料：硅酸铝。保温厚度：50mm。外包半球形封头δ=3mm/S30408；

11.可倾装置	采用蜗轮蜗杆旋转翻转装置，方便出料。

12.设备需附相关材料材质证明书、配件合格证书等GMP认证需要提供的相关资料；

13.设计制造检验验收标准：遵循国家《药品生产质量管理规范》即GMP要求，并按GB150.1~150.4-2011《压力容器》设计，根据需求方认可的技术参数及图纸制造、检验、验收。

二、500L可倾式夹层锅

1.规格：500升

2.结构：上平盖、下半球形封头结构，包含内胆、夹套和保温三层结构，以及相关固定架子等。

3.表面处理要求：设备内表面镜面抛光Ra≤0.4μm，外表面亚光处理Ra≤0.8μm，无卫生死角，符合GMP要求。

4.容器类别：为Ⅰ类压力容器。

5.内胆全容积V≈0.55-0.60m³，有效容积为：V≈0.50m³；

6.罐内设计压力/工作压力：常压；夹套设计压力：0.3 MPa，工作压力：0.25 MPa；

7.上平盖：δ=1.2mm/S30408，筒体：δ=4mm/S30408，下半球形封头：δ=5 mm/S30408。

8.采用夹套加热，换热面积为F≈2.3m²；

9.工作介质：饱和水蒸汽，夹套半球形封头δ=4mm/S30408。

10.保温材料：硅酸铝。保温厚度：50mm。外包半球形封头δ=3mm/S30408；

11.可倾装置	采用蜗轮蜗杆旋转翻转装置，方便出料。

12.设备需附相关材料材质证明书、配件合格证书等GMP认证需要提供的相关资料；

13.设计制造检验验收标准：遵循国家《药品生产质量管理规范》即GMP要求，并按GB150.1~150.4-2011《压力容器》设计，根据需求方认可的技术参数及图纸制造、检验、验收。制造、