液体包装机参数要求

产品属性要求：

1.机体、主要部件、接触药液位置均应采用SUS304材质制作，具有耐腐蚀性、 耐用性、美观性等优点。

2.可变量式包装，容量和带长都可按实际需求调整，灵活调整包装容量，精准度高。
  3.采用30L大容量储液罐，提高生产效率。
  4.储液罐内配有杀菌加热器，可进行快速加热杀菌处理。
  5.机头采用业内领先的四段轴设计，增强包装袋粘合效果。
  6.具有辊轴手动操控正反转功能，便于安装包装袋和排除故障。
  7.数码电子操作面板，操作简单、精准、效率高。故障发生时通过自我诊断功能显示故障码，可直观判断故障原因。

8.包装系统使用链条式传动系统，磨损率低，噪声小，包装平稳 
  9.储液罐进出口配有过滤网，能有效降低残渣堵塞机器的概率。

技术参数要求：

1.容量（L）：30L（玻璃桶容量及卫生容器）。

2.电源：单相AC220V/50～60Hz。

3.包装方式：四段轴、四面封。

4.包装容量（ml）：50-350ml，可调节。

5.包装尺寸（mm）：100*（100-300mm）可调节。

6.包装速度≥12袋/min标准袋。