- 耐压药酒沉淀罐参数需求

| 设备名称 | 配液罐 |  | 规格 | 2000L | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结 构 | 单层筒体，上、下椭圆封头，三支脚立式安装。 |  |  |  |  |  |
| 表面处理要求 | 设备内表面镜面抛光Ra≤0.6μm，外表面亚光处理Ra≤0.8μm，确保无卫生死角，符合GMP要求。 |  |  |  |  |  |
| 容器类别 | 常压容器。 |  |  |  |  |  |
| 设计参数 | 罐体全容积为2150L，有效容积为2000L。 设计压力Mpa：-0.1，工作压力Mpa：-0.08。 设计温度℃：100，工作温度℃：60~30。 工作介质：药液。 |  |  |  |  |  |
| 设备厚度及材质 | 上椭圆封头δ=6mm/S30408。 筒体δ=6mm/S30408。 下椭圆封头δ=6mm/S30408。 |  |  |  |  |  |
| 保温层 | 无保温。 |  |  |  |  |  |
| 附件 | 1、配Φ32/350º自动旋转清洗球，能保证罐内表面任何位置的自动在线清 洗，符合GMP规范要求，数量1件。 2、液位计：玻璃管液位计（带护套），数量1件。 3、呼吸器：过滤精度0.44μm（S30408不锈钢带球阀）。 4、真空表：螺纹接口M20×1.5，真空表(量程：-0.1～0Mpa)，数量1件 5、设备吊耳两个。 6、罐体的出料口与底部排污口有一定高度差。 |  |  |  |  |  |
| 资料 | 1、产品合格证。 2、设备竣工图。 3、设备材料材质证明书、配件合格证书等GMP认证需要提供的相关资 料。 |  |  |  |  |  |
| 设计制造检验验收标准 |  | 1、本设备遵循国家《药品生产质量管理规范》即"GMP"的要求并按GB150.1～150.4-2011《压力容器》、NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器》设计、制造、检验、验收。接受TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》的监督。 2、根据双方认可的技术参数及图纸制造、检验、验收。 |  |  |  |  |