100L超微粉碎机

一、基本要求：

（一）粉碎效率高：对于任何纤维状、高韧性、高硬度及含水量小于 6%的物料均可适应，能耗低、温度低，避免发生物料高温氧化、变质和有效成分的损失和偏析。粉碎过程全密闭无粉尘溢出，充分改善作业环境。

（二）粉碎能力强 ：单次进料量5-15公斤，粉碎无残渣。适合干式和湿式粉碎，湿式粉碎时可加入水、 酒精或其它溶剂。适于中心粒径为 150 目～10000 目(1.3μm )的粉碎要求，使用特殊工艺时可达 1～0.1μm。对花粉、灵芝孢子粉等孢子类要求打破细胞壁的物料，其破壁率高于 98% 。运行状态下最低可实现-25~-30℃运行，制冷系统可实现温度全天稳定运行，±3℃内

（三）GMP 设计：按 GMP 设计，采用符合药品、食品生产标准要求的 304 不

锈钢制作，与物料接触部位为抛光不锈钢，内部边角圆弧过度，全密闭作业无粉

尘污染、无物料损耗。

（四）运行方便：结构紧凑合理占地面积小，无需配备空压机、输送管道和除尘收尘等装置，接上水电即可投入运行。易于组装拆卸与换料；可用水、淀粉、酒 精等清洗消毒；配备复合隔声罩生产噪音低。

（五）操作简便：劳动强度低，容易操作，便于拆卸清洗与日常维护。

（六）应用范围： 广泛用于动植物、矿物中药材的单味或复方粉碎，特别适用于强纤维性、韧性物料，单做或含量超过15%的高糖、粘性物料。

（七）外观：不锈钢全封闭，亚光不锈钢板制作。

| 主机 系统 | 功率kW | 主电机15(知名品牌)、抬升电机0.75(知名品牌)、翻转电机0.75(知名品牌) |
| --- | --- | --- |
|  | 主体结构 | 钢丝绳悬挂式翻转 |
|  | 主轴承 | 知名品牌 |
|  | 主体框架 | 不锈钢（不锈钢框架壁厚1.35mm） |
|  | 外观 | 锈钢电机罩、传动轴防护罩 |
| 磨筒 与 辅助 装置 | 磨筒 | 圆弧型（容积100升） |
|  | 磨筒材质 | 磨筒为304不锈钢 |
|  | 翻转机构 | 新式单辊 |
|  | 抬升机构 | 封闭螺旋双筒抬升结构 |
|  | 料盒连接 | 双联杆快开装置（附专用扳手） 手动装卸 |
|  | 料盒装卸 |  |
|  | 料盒容积 | ≥35（立升） |
|  | 翻转限位 | 纵向限位+横向限位 |
| 冷却 系统 | 水套面积 | 全水套（降温效果比半水套强） |
|  | 冷却连接 | 硅胶软管（食品医用硅胶管）+保温连接管 |
|  | 低温配置 | 全封闭活塞 |
|  | 压缩机 | 全封闭（制冷量8KW），美国谷轮，0~-35度（5m内空拉状态可达到，运行状态下最低可实现-25~-30℃运行，制冷系统可实现温度全天稳定运行，±3℃内） |
|  | 温控器 | 精创电气 |
| 电器控制 |  | 电器元件均为知名品牌，设备电控部分升级数据采集系统，可采集粉碎机和制冷机的工作数据。运行状态可低温至-25℃，空拉状态可低温至-35℃（根据自身需要调节）。 |
| 设备尺寸 |  | L2920×W2300×H2813，局部调顶高度3500mm |